TC-1

Інфрачервона камера з micro SD-картою

5025-0001

Інструкція з експлуатації

www.dostmann-electronic.de

Вступ

TC-1 — це ергономічно сконструйована, компактна тепловізорна камера, яка є ідеальним інструментом для контролю якості, обслуговування заводів та передчасного виявлення несправностей. Принцип безконтактного вимірювання забезпечує безпечне дослідження обертальних або електричних приладів. Необхідно дотримуватися правильної процедури вимірювання, щоб отримати оптимальні результати вимірювань.

Інструкції з техніки безпеки

- Перевірте, що вміст упаковки не пошкоджений та повний.

- Використовуйте цей пристрій лише для цілей, для яких він призначений.

- Цей пристрій — не іграшка. Його потрібно тримати подалі від дітей.

- Зберігайте пристрій у сухому місці.

- Не кидайте пристрій! Захищайте пристрій від ударів або вібрацій. Зверніть увагу на умови зберігання.

- Для чищення пристрою не використовуйте абразивний засіб для чищення, а лише сухий або вологий шматок м'якої тканини. Не допускайте потрапляння рідини всередину пристрою.

- Не використовуйте пристрій, якщо він або його частина пошкоджені. У випадку несправності пристрою, будь ласка, зв'яжіться зі своїм продавцем.

Комплект поставки

- Інфрачервона камера TC-1

- USB-кабель

- 4 батареї AA-1,5 вольт

- Мікро SD-карта

- Інструкція з експлуатації

Експлуатація пристрою

Функції

- Детектор „Зроблено в Німеччині“

- Регульована випромінювальна здатність

- Великий кольоровий дисплей: 40x50 мм

- Звуковий та візуальний

- Діапазон температури -20 ° C ... + 250 ° C

Hi-Lo-сигнали (HI / LO)

Опис пристрою

1. Дата та час

2. Курсори (білі) вказують найвищі температури на температурному зображенні.

3. Курсор (хрестик) показує температуру об’єкта, розташованого посередині екрана.

4. LCD

5. Відображення випромінювальної здатності

6. Кнопка кольорової палітри

7. Кнопка MODE (режим)

8. Кнопка ВНИЗ

9. Кришка акумулятора

10. Тригер

11. Кнопка одиниці °C/°F/K

12. Кнопка ВВЕРХ

13. Мікро SD та Міні USB

14. Інфрачервоний об’єктив

15. Курсори (рожеві) вказують найнижчі температури в тепловізорі.

16. Індикація температури

17. Піктограма низького заряду батареї

Запуск агрегату

Вставте батарейки

Відкрийте кришку батарейного відсіку та вставте 4 батарейки типу АА 1,5 вольт, дотримуючись правильної полярності.

Вставте SD-карту

Вставте SD-карту у порт „Мікро SD та Міні USB“ (13).

Потужність

Натисніть тригер (10), щоб увімкнути пристрій.

Вимірювання

Зйомка теплового зображення та температури

Натисніть кнопку MODE (7) для входу в меню. Виберіть у розділі „Save mode (Режим збереження)“ функцію „ picture“ та підтвердить, натиснувши тригер (10). Натисніть кнопку MODE (7) ще раз, щоб повернутися в режим вимірювання. Після увімкнення просто наводьте тепловізорну камеру на ціль за допомогою об'єктива (14) і негайно отримайте теплові зображення та температуру. Будь ласка, переконайтесь, що цільова область знаходиться всередині поля зору.

Примітка: На екрані є три курсори. Курсор (хрестик) показує температуру об'єкта, розташованого посередині екрана. Інші два рухомих курсора вказують найвищу (білий) та найнижчу (рожевий) температуру на тепловому зображенні.

Зберегти теплові зображення

Натисніть тригер (10), щоб зберегти теплове зображення на micro SD карту, натисніть кнопку ВВЕРХ (12) або кнопку ВНИЗ (8), щоб показати збережені зображення. Знову натисніть кнопку MODE (7), щоб повернутися на екран вимірювання. (Режим збереження за замовчуванням - " Picture". Ви можете спочатку вибрати режим "Picture" або "Movie Фільм". Будь ласка, перегляньте розділ "ФУНКЦІЇ", щоб дізнатися, як налаштувати " Save mode" (Режим збереження).

Вимірювання в режимі відео

Натисніть кнопку MODE (7) для входу в меню. Виберіть у розділі „Save mode“ функцію „ Movie“ та підтвердіть за допомогою тригера (10). Натисніть кнопку MODE (7) ще раз, щоб повернутися в режим вимірювання. Просто наводьте тепловізор на ціль вимірювання за допомогою об'єктива (14) і негайно отримайте теплові зображення та температуру.

Будь ласка, переконайтесь, що цільова область знаходиться в полі зору.

Натисканням тригера (10) розпочався процес запису. На дисплеї з'являється Rec....

Повторним натисканням тригера (10) процес запису припиняється.

Натисніть кнопку ВВЕРХ (12) або кнопку ВНИЗ (8), щоб показати збережені відео.

Знову натисніть кнопку MODE (7), щоб повернутися на екран вимірювання.

Кольорові палітри

Натисніть кнопку кольорової палітри (6), щоб вибрати кольорову палітру (4 кольорові палітри, які можна вибрати, Ironbow / Rainbow / High kontrast / Grayscale) для перегляду теплових зображень.

°C/°F/K

Натисніть кнопку одиниці температури (11) для передачі в °C,°F або K.

Вимикання живлення

Натискайте кнопку MODE (7) більше 5 секунд. для вимкнення живлення пристрою.

Час автоматичного вимкнення живлення становить близько 1 хв.

У меню „ Auto off ” ви можете налаштувати функцію автоматичного вимкнення живлення Auto Power OFF відповідно до ваших потреб.

Заміна батарейок / стан батарейок

Термометр включає візуальну індикацію низького заряду батарейок наступним чином:

Батарея заряджена: можливі вимірювання

Низький заряд батарейок: батарейки потрібно замінити, вимірювання все ще можливі

Батарея вичерпана: вимірювання неможливі

Коли піктограма показує низький рівень заряду „Low Battery“, їх слід негайно замінити батарейками типу AA, 1,5 В.

Будь ласка, зверніть увагу: перед заміною батарейок важливо вимкнути пристрій, інакше термометр може вийти з ладу. Негайно утилізуйте використані батарейки та тримайте їх подалі від дітей.

Налаштування

Натисніть кнопку MODE (7) для входу в меню. Натисніть кнопку ВВЕРХ (12) або кнопку ВНИЗ (8), щоб вибрати налаштування, які потрібно змінити. Натисніть тригер (10) для входу в підменю. Знову натисніть кнопку MODE, щоб повернутися на екран вимірювання.

| E: | Випромінювальна здатність за замовчуванням - 0,95, або виберіть інший коефіцієнт випромінювання за замовчуванням: Blackbody: 1.0, Matt: 0.95, Semi-matt: 0.8, Semi-glossy: 0.6, Glossy: 0.3 Виберіть значення Set, щоб відрегулювати коефіцієнт випромінювання (від 0,1 до 1 крок .01). |
| --- | --- |
| HAL: | Ви можете вибрати HA temp або LA temp, щоб відрегулювати границі High Alarm (HAL) або Lo Alarm (LAL) (крок .1). |
| LAL: |  |
| Вимкнення живлення: | За замовчуванням встановлено значення “Auto off 1 min”, ви можете вибрати інше значення за замовчуванням: 5,10, 20 хвилин або “ No auto off”. Вручну вимкніть пристрій, натискаючи кнопку MODE (7) протягом 3 секунд. |
| Підсвічування: | Вибір 3 рівнів яскравості. |
| Налаштований час: | Встановіть дату та час у форматах MM / DD / YYYY (місяць / день / рік) та HH / MM / SS (година / хвилина / секунда). |
| Часова відмітка: | Увімкніть Time stamp (часова відмітка), щоб зберігати теплові зображення з позначенням реального часу. Вимкніть часову відмітку, щоб приховати дату та час на збережених теплових зображеннях. |
| Стерти файл: | Виберіть All picture! щоб видалити всі збережені теплові зображення. Виберіть All movie! щоб видалити всі збережені відео. |
| Режим зберігання: | Виберіть Зображення, щоб зберегти теплові зображення в режимі зображення. Виберіть Фільм, щоб зберегти теплові зображення у відеорежимі. Select Picture to save thermal images in image mode. Select Movie to save thermal images in video mode. |
| Протизавадний фільтр: | Увімкніть Filter, щоб зменшити шум на зображенні. Вимкніть Filter, щоб відображати реальний шум зображення. |

Технічна інформація

Специфікації

| Роздільна здатність теплового зображення: | 32 x 31 |
| --- | --- |
| Теплова чутливість: | 0.1°C |
| Діапазон вимірювання: | -20 °С...+250 °С (-4 °F...482 °F) |
| Частота кадрів: | 9 Hz |
| Діапазон коефіцієнта випромінювання: | за замовчуванням 0,95 - регулюється від 0,1 до 1 крок .01 |
| Спектральний діапазон: | 8...14 μm |
| Поле зору: | 40 x 40 deg |
| LCD (дюйм): | 2.8 |
| Тип LCD: | кольоровий |
| Робоча температура: | 0 ... 50 °С |
| Час роботи батарейок (з підсвічуванням): | 6 годин безперервного використання |
| Інтерфейс: | USB |
| Тип батарейки: | AA*4 |
| Розміри: | 233,68 x 94,65 x 74,03 мм (3.73 x 2.91 x 9.20 дюйм) |
| Вага: | 390 грам (13.8 унцій) включаючи батарейки (AA*4шт.) |
| Функції: | Micro-SD-Card 8 ГБ для > 25 000 зображень. Налаштування дати та часу Регульована випромінювальна здатність 0.10..1.00 HI-LO-сигнал |

EMC / RFI: На показання може вплинути умови, в яких пристрій працює в межах напруженості електромагнітного поля радіочастот приблизно 3 вольт на метр, але постійно на роботу пристрою це не впливатиме.

Загальні положення

Пояснення символів

Цей знак підтверджує, що виріб відповідає вимогам директиви ЄС та був протестований відповідно до зазначених методів випробування.

Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.

Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.

Зберігання та чищення

Зберігати пристрій слід при кімнатній температурі. Об’єктив датчика – найбільш чутлива частина термометра. Об’єктив слід постійно підтримувати в чистоті, слід дотримуватися обережності, очищуючи лінзу лише м’якою тканиною або ватним тампоном з водою або медичним спиртом.

Перед використанням термометра дайте об’єктиву повністю висохнути.

Не занурюйте в воду будь-яку частину термометра.

DOSTMANN electronic GmbH